# Универсальный аккумулятор Stone3 7800/8400 мАч

Инструкция по эксплуатации

- Введение

Универсальный аккумулятор Stone3 — это портативное перезаряжаемое устройство, совместимое с различными мобильными цифровыми устройствами, такими как iPhone, iPod, HTC, Samsung и др. Данное руководство содержит важную информацию о том, как пользоваться устройством правильно. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием.

- Характеристики

Модель: SТ-PR-1A

Входящие параметры: 5.0 В/2.0 А (макс)

Исходящие параметры USB1: (4,6 – 5,25) В/2.1 А (макс)

Исходящие параметры USB2: (4,75 – 5,25) В/1.0 А (макс) (или при емкости 8400 мАч – 2.0 А) Итого исходящие параметры: <2,5 А

Емкость аккумулятора: 7800/8400 мАч

Габариты: 75х75х27 мм

Вес нетто: 250 г

- Управление

Элементы: 1. Вход. 2. Выход USB1 и USB2. 3. Кнопка вкл/тест. 4. LED индикатор (Powerocks).

- Для зарядки аккумулятора устройства подключите mini-USB (или micro-USB) разъем в порт-1 (вход), а другой конец провода к источнику питания (компьютеру, ноутбуку). В процессе зарядки загорится индикатор P-O-W-E-R-O-C-K-S. При полной зарядке загорается синим.

Индикатор уровня заряда: при нажатии кнопки-3, загораются встроенные LED индикаторы. См. таблицу для определения уровня заряда:

| Уровень заряда | Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | O | W | E | R | O | C | K | S |
| менее 11% | мигает | мигает | мигает | мигает | мигает | мигает | мигает | мигает | мигает |
| 11% - 22% | горит | мигает | мигает | мигает | мигает | мигает | мигает | мигает | мигает |
| 22% - 33% | горит | горит | мигает | мигает | мигает | мигает | мигает | мигает | мигает |
| 33% - 44% | горит | горит | горит | мигает | мигает | мигает | мигает | мигает | мигает |
| 44% - 55% | горит | горит | горит | горит | мигает | мигает | мигает | мигает | мигает |
| 55% - 66% | горит | горит | горит | горит | горит | мигает | мигает | мигает | мигает |
| 66% - 77% | горит | горит | горит | горит | горит | горит | мигает | мигает | мигает |
| 77% - 88% | горит | горит | горит | горит | горит | горит | горит | мигает | мигает |
| 88% - 100% | горит | горит | горит | горит | горит | горит | горит | горит | мигает |
| 100% | горит | горит | горит | горит | горит | горит | горит | горит | горит |

Для удобства пользователей, вы можете заряжать универсальный аккумулятор Stone3 с помощью Mini-USB и Micro-USB. Время полной зарядки зависит от источника питания, силы тока. Для определения приблизительного времени полной зарядки см. таблицу ниже.

| Способ зарядки | Время зарядки |
| --- | --- |
| Обычный USB порт компьютера (сила тока менее 1 А) | более 8 часов |
| Обычная USB зарядное устройство (сила тока 1.0 А) от сети | 7 – 8 часов |
| Скоростное USB зарядное устройство (сила тока 2.0 А) от сети | 4 – 5 часов |

Обращаем внимание, что 2 входящих порта (Mini-USB и Micro-USB) можно использовать одновременно для сокращения времени зарядки аккумулятора Stone3.

2) Зарядка других устройств с помощью данного аккумулятора:

А) Убедитесь, что заряжаемое устройство может быть заряжено с помощью прилагаемых переходников от USB-порта и его входные параметры позволяют осуществлять зарядку при силе тока менее 1 А.

Б) Подсоедините кабель к выходному USB-порту на аккумуляторе, а другой конец к заряжаемому устройству.

В) Нажмите кнопку 3 для начала зарядки и включения индикатора уровня заряда батареи.

3) Примечания:

1. Поскольку производители портативных устройств используют различные технические параметры и могут менять их в новых моделях, мы не можем гарантировать полную совместимость со всеми существующими портативными устройствами.

2. В случае, если ваше мобильное устройство не заряжается от универсального аккумулятора Stone, проверьте соединение и состояние кабеля. Также попробуйте подключить оригинальный кабель, поставляемый в комплекте с вашим мобильным устройством.

3. Вниманию владельцев мобильных устройств Apple! При использовании устройств с iOS 7 (и выше) рекомендуем использовать кабель с оригинальным коннектором Lightning, поставляемый в комплекте с вашим мобильным устройством Apple (iPhone 5/5C/5S, iPad 4, iPad Air и т.д.) для зарядки от универсального аккумулятора Stone3.

4. Для зарядки непосредственно самого универсального аккумулятора от сети, вы можете использовать зарядные устройства, прилагаемые к вашему мобильному устройству (при совпадении входных и выходных параметров). При выходных параметрах силы тока зарядного устройства, составляющем 1 А, зарядка универсального аккумулятора Stone осуществляется быстрее, чем при значении 500 мА.

- ВНИМАНИЕ

Внимательно прочтите все указания в инструкции и на упаковке перед использованием данного изделия. Неправильное использование может нанести ущерб.

Запрещается подвергать аккумулятор воздействию высоких температур. Не размещать вблизи нагревательных приборов. Не бросать в огонь. Не ронять, не стучать, не протыкать, не разбирать.

Если изделие имеет следы повреждения, не следует его использовать. Не пытайтесь заряжать изделие, используя иные способы зарядки кроме как USB-кабель. Все элементы питания проходят тщательное тестирование, их высокое качество гарантировано. При обнаружении перегрева, посторонних запахов, деформации или иных аномалий, немедленно прекратите использование устройства и свяжитесь с продавцом.

Пожалуйста, храните изделие в недоступном месте для детей, а также людей с физиологическими и умственными расстройствами, недостаточными знаниями и опытом эксплуатации данного изделия. В случае необходимости использования данного универсального аккумулятора Stone3 такими людьми, убедитесь в наличии соответствующего контроля и поддержки со стороны специального персонала, или других людей, которые покажут и научат их использовать данное изделие. Убедитесь, что дети не используют данное изделие в качестве обычной игрушки.

Пожалуйста, передавайте все использованные аккумуляторы в специальные пункты сбора аккумуляторов и батареек. Не выбрасывайте с общим мусором!

- Ответственность

Данное изделие – универсальный аккумулятор – может быть использовано только с совместимым электронным оборудованием. Пожалуйста, прочтите документацию вашего электронного оборудования перед началом использования и убедитесь в совместимости устройств. Производитель и продавец не несут ответственности за ущерб, который может нанести изделие при неправильном использовании или при использовании с несовместимым электронным оборудованием. Производитель и продавец также не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен третьей стороне в результате использования данного изделия.

- Гарантия

Гарантия составляет 12 месяцев с даты продажи, подтвержденной платежными документами. В случае обнаружения дефектов в течение этого срока, при условии, что эти дефекты не были вызваны внешним воздействием, естественным износом или неправильным использованием, обратитесь к продавцу для ремонта или замены.

Производитель вправе менять технические характеристики данного изделия и комплектность на свое усмотрение и без предварительного уведомления.